Фундамент из бруса служит надежной опорой основанию теплицы, препятствует размытию грунта дождевыми потоками и деформации каркаса вследствие перекоса основания.
Защищает каркас теплицы от коррозии, увеличивает общую высоту и объем теплицы. Обеспечивает устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам, за счет того, что служит "якорем" для теплицы.
Все фундаменты из бруса обрабатываются неамидовой антибактериальной пропиткой, которая надежно защищает брус от гниения, плесени и насекомых.

Размер бруса варьируется исходя из длинны теплицы и возможности его транспортировки по 2м, 3м, 4м (выбрать длину НЕЛЬЗЯ).

Сечение 100*100.

Дерево – сосна.

Между собой скрепляется металлическими пластинами и уголками.

(Параметры:

Уголок для крепления бруса: 5см*6см

Пластина для крепления бруса: 14см*5,5см).

Лучше уговаривать клиентов на установку на брусе.

Он надежнее и создает теплицам платформу, что обеспечивает ровную устойчивость и надежное закрепление на поверхности.

Брус можем так же дополнительно прибивать к земле грунтозацепными штырями для обеспечения ветровой̆ устойчивости

И так же обязательно:

Если есть ветра на участке, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО крепим брус штырями

Очень частые ситуации были, когда теплицу срывало ветром без них

У теплиц имеется парусность.